VILLA LABECO, s.r.o., OR OS Košice I, vložka číslo 3996/V

t.č.+421-53-4426032, fax:+421-53-4196104,  e-mail:villa@spisnet.sk,   www.villalabeco.sk

Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Laboratorní chladnička CHL500 a CHL500INOX

Chladnička je dostupná ve dvou teplotních rozsazích :

od + 0°C do +10°C nebo nízkoteplotní od - 10°C do +10°C

- vynucená cirkulace vzduchu

- vnitřní prostor :  	+hliník	+nerezavějící ocel -verze INOX

- opláštění :  	+hliník	+nerezavějící ocel -verze INOX

- mikroprocesorové řízení času a teploty

- komunikace s PC nebo tiskárnou pomocí kabelu RS232

| Technické parametry / typ | CHL500/A | CHL500/B | CHL500-T/A | CHL500-T/B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Využitelný objem (l) | 450 |  |  |  |
| Teplotní rozsah | od + 0°C do +10°C |  | od - 10°C do +10°C |  |
| Materiál komory | hliník / nerezavějící ocel typ INOX |  |  |  |
| Vnější rozměry (mm) | 610 x 2010 x 765 (Š x V x H) |  |  |  |
| Rozměry komory (mm) | 510 x 1380 x 640 (Š x V x H) |  |  |  |
| Jmenovitý výkon (W) | 330 |  |  |  |
| Váha (kg) | 130 | 118 | 130 | 118 |
| Dveře | skleněné | plné | skleněné | plné |
| Regulace teploty | po 0,1°C |  |  |  |
| Homogenita teploty | ± 0,5°C |  |  |  |
| Stabilita teploty | ± 0,5°C |  |  |  |
| Počet polic (standard/max.) | 5/11 |  |  |  |
| Zabezpečení před přehřátím | samostatný termostat |  |  |  |
| Napájení (V) | 230 / 50 Hz |  |  |  |

CHL 500/B

| Funkce |  | CHL500/B | CHL500-T/B | CHL500/A | CHL500-T/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnější displej teploty | LED |  |  |  |  |
| Dveře | skleněné plné |  |  |  |  |
| Časově-teplotní profil | jednobodový |  |  |  |  |
| Nastavení zpoždění startu práce zařízení | 1min...99,59 h |  |  |  |  |
| Nastavení času k dosažení zadané teploty | 1min...99,59 h |  |  |  |  |
| Ukazatel aktuálního času |  |  |  |  |  |
| Signalizace při poškození čidla teploty |  |  |  |  |  |
| Zvuková signalizace při překročení zadaných parametrů |  |  |  |  |  |
| Výstup umožňující přenos dat do PC | RS 232 |  |  |  |  |
| Možnost kontroly zadaných parametrů během práce |  |  |  |  |  |
| Vnitřní prostor verze INOX | hliník nerezavějící ocel |  |  |  |  |
| Opláštění verze INOX | hliník nerezavějící ocel |  |  |  |  |
| Funkce rozmrazování |  |  |  |  |  |
| Kontrola zániku napětí |  |  |  |  |  |
| Pracovní kalibrační certifikát homogenity teploty (5°C ve třech bodech svislé osy) |  |  |  |  |  |
| Záruka 2 roky |  |  |  |  |  |
| Prohlášení o schodě CE a certifikáty PN-EN ISO 9001, PN-N 18001 |  |  |  |  |  |

| Dodatkové příslušenství | Objednací číslo | CHL500/B | CHL500-T/B | CHL500/A | CHL500-T/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolečka | QLK | + | + | + | + |
| Přídavná police | CHL500/P | + | + | + | + |
| Přídavná police | CHL500/P INOX | + | + | + | + |
| Program EasyTemp | EasyTemp | + | + | + | + |
| Program EasyLab | EasyLab | + | + | + | + |
| Kabel RSK232 pro připojení k PC nebo tiskárně | RSK | + | + | + | + |
| Termická tiskárna | KAFKA | + | + | + | + |
| Jehličková tiskárna | TM-U210D | + | + | + | + |
| Zvuková signalizace otevřených dveří | SOD | + | + | + | + |
| Zamknutí na klíč | ZLK | + | + |  |  |
| Vnitřní osvětlení | OWW | + | + | + | + |
| Otvor pro přivedení dalších sond | OCZ | + | + | + | + |