# Laboratorní inkubátory (IL)

- Mikroprocesorem řízený čas a teplota

- Možnost regulace teploty v rozsahu 0°C ... 70°C

- Možnost nastavení zpoždění startu práce

- Zvuková signalizace při překročení zadaných parametrů

- výstup RS232, umožňující přenos dat do PC nebo tiskárny

!! NOVINKA !!

## Inkubátory s fotoperiodou pro pěstování rostlin a hmyzu

- rozsah teploty : -10°C ... +60°C

- vnitřní prostor z nerezové oceli

- vynucený objem vzduchu

- vnitřní osvětlení, nastavení dle potřeb uživatele

## Dostupné verze

## STD – standardní verze obsahuje displej LED, realizace 6-ti bodový časově-teplotní profil; dostupná je ve velmi bohatém vybavení.

TOP – luxusní verze, je vybavená grafickým displejem, pamětí, devítibodovým časově-teplotním profilem, funkcí Administrátora, zabezpečením (heslem) před smazáním dat z paměti atd..

| Funkce |  | STD | TOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Oběh vzduchu | vynucený |  |  |
| Vnější displej teploty | LED |  |  |
|  | grafický LCD |  |  |
| Časově-teplotní profil | jednobodový |  |  |
|  | šestibodový |  |  |
|  | devítibodový |  |  |
| Možnost cyklického způsobu práce |  |  |  |
| Možnost regulace obratů ventilátoru ( v rozsahu 10...100% ) |  |  |  |
| Regulace oběhu vzduchu z komory |  |  |  |
| Nastavení času k dosažení zadané tepoty | hřání |  |  |
|  | chlazení |  |  |
| Automatické vypnutí ventilátoru po skončení programu |  |  |  |
| Nastavení zpoždění startu práce zařízení (1min...99h) |  |  |  |
| Regulace času nastavené k teplotě v rozsahu : | 1min...99h nebo stálá práce |  |  |
|  | 1min...999h nebo stálá práce |  |  |
| Ukazatel aktuálního času |  |  |  |
| Signalizace při poškození čidla teploty |  |  |  |
| Zvuková signalizace při překročení zadaných parametrů |  |  |  |
| Možnost kontroly zadaných parametrů během práce |  |  |  |
| Výstup umožňující přenos dat do PC | RS 232 |  |  |
|  | RS 485 MODBUS |  |  |
| Funkce SELFCHECK – kontrola po uvedení do chodu |  |  |  |
| Kontrola vstupu přes logování |  |  |  |
| Funkce Administrátora |  |  |  |
| Možnost zapamatování 9 časově-teplotních programů |  |  |  |
| Paměť |  |  |  |
| Zabezpečení heslem před smazáním dat z paměti |  |  |  |
| Pracovní kalibrační certifikát homogenity teploty (ve třech bodech svislé osy - 37°C) |  |  |  |
| Záruka 2 roky |  |  |  |
| Prohlášení o schodě CE a certifikáty PN-EN ISO 9001, PN-N 18001 |  |  |  |

|  | ILW 53 | ILW 115 |  |  | ILW 240 |  | ILW 350/350 |  | ILW 500 |  | ILW 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Využitelný objem (l) | 53 | 115 |  |  | 240 |  | 300/300 |  | 460 |  | 570 |
| Vnější rozměry (mm) (S x W x G) | 590x780x580 + 60 (rukojeť) | 650x930x670 + 60 (rukojeť) |  |  | 790x1190x730 + 60 (rukojeť) |  | 700x2000x850 |  | 615x2000x800 |  | 700x2000x850 |
| Rozměry komory (mm) (S x W x G) | 395x395x360 | 455x540x450 |  |  | 595x790x510 |  | 600x730x690** |  | 515x1380x645 |  | 600x1380x690 |
| Jmenovitý výkon (W) | 470 | 480 |  |  | 750 |  | 700 |  | 340 |  | 340 |
| Váha (kg) | 51 | 66 |  |  | 98 |  | 180 |  | 129 |  | 138 |
| Rozsah teploty | 0°C ... +70°C; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dveře | plné / dvojité (plné+skleněné) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Regulace teploty | co 0,1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zabezpečení před přehřátím | Nezávislý termostat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Homogenita teploty (měří se ve svislé ose) | chlazení do 10°C: ±0,4°C, hřání do 37°C: ±0,2°C, hřání do 60°C: ±0,3°C |  | chlazení do 10°C: ±0,5°C hřání do 37°C: ±0,2°C, hřání do 60°C: ±0,4°C | chlazení do 10°C: ±0,6°C hřání do 37°C: ±0,3°C, hřání do 60°C: ±0,5°C |  | chlazení do 10°C: ±0,6°C hřání do 37°C: ±0,3°C, hřání do 60°C: ±0,5°C |  | chlazení do 10°C: ±0,7°C hřání do 37°C: ±0,4°C, hřání do 60°C: ±0,6°C |  | chlazení do 10°C: ±0,7°C hřání do 37°C: ±0,5°C, hřání do 60°C: ±0,7°C |  |
| Stabilita teploty | pro chlazení: ±0,4°C, pro hřání : ±0,2°C |  | pro chlazení: ±0,4°C, pro hřání : ±0,2°C | pro chlazení: ±0,5°C, pro hřání : ±0,3°C |  | pro chlazení: ±0,5°C, pro hřání : ±0,3°C |  | pro chlazení: ±0,5°C, pro hřání : ±0,3°C |  | pro chlazení: ±0,6°C, pro hřání : ±0,4°C |  |
| Počet poliček standard/max | 2/5 |  | 2/7 | 3/11 |  | 3/6** |  | 5/11 |  | 5/11 |  |
| Napájení | 230V / 50 Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Dodatkové příslušenství/**-model(53,115,240)/1)–s výjimkou IL500,IL700,IL350/350 | STD | TOP | Číslo objednávky |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolečka |  |  | QLK |
| Stolek s kolečky1) |  |  | IL/**/S |
| Přídavné poličky |  |  | IL/**/P |
| Program EasyTemp |  |  | EasyTemp |
| Program EasyLab |  |  | EasyLab |
| Program SCADA |  |  | SCADA |
| Kabel k PC |  |  | RSK |
| Termická tiskárna "Kafka" |  |  | KAFKA |
| Jehličková tiskárna |  |  | TM-U210D |
| Signalizace otevřených dveří |  |  | SOD |
| Zamknutí na klíč |  |  | ZKL |
| Vnitřní skleněné dveře |  |  | IL/**/C |
| Vnitřní síťová zásuvka |  |  | GNZ |
| Vnitřní osvětlení |  |  | OWW |
| Otvor pro senzor teploty |  |  | OCZ |