VILLA LABECO, s.r.o., OR OS Košice I, vložka číslo 3996/V

t.č.+421-53-4426032, fax:+421-53-4196104,  e-mail:villa@spisnet.sk,   www.villalabeco.sk

Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Laboratorní sušárna SLN 240 a SLN 240 INOX

- přirozená cirkulace vzduchu

- vnitřní prostor z nerezavějící oceli

- opláštění :

- plechové

- z nerezavějící oceli – typ INOX

- mikroprocesorové řízení času a teploty

- komunikace s PC nebo tiskárnou pomocí kabelu RS232

Laboratorní sušárna SLN 240 a SLN 240 INOX je dostupná v těchto verzích :

SLN 240 STD

ECO – ekonomická verze:

STD – standardní verze, realizace 6-ti bodový časově-teplotní profil;

TOP – luxusní verze, devítibodový časově-teplotní profil, funkcí Administrátora, zabezpečením (heslem) před smazáním dat z paměti atd..

| Technické parametry / typ | ECO | STD | TOP |
| --- | --- | --- | --- |
| Využitelný objem (l) | 252 |  |  |
| Teplotní rozsah | od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do +250°C | od + 5°C nad teplotou pracovního prostředí do +300°C |  |
| Materiál komory | nerezavějící ocel (odolává kyselinám dle DIN 1.4301) |  |  |
| Vnější rozměry (mm) | 790 x 1090 x 730 + 60(rukojeť) (Š x V x H) |  |  |
| Rozměry komory (mm) | 600 x 765 x 550 (Š x V x H) |  |  |
| Jmenovitý výkon (W) | 3 000 |  |  |
| Váha (kg) | 120 |  |  |
| Regulace teploty | po 0,1°C |  |  |
| Homogenita teploty | 50°C: ± 0,9°C / 150°C: ± 1,9°C / 250°C: ± 3,5°C |  |  |
| Stabilita teploty | 50°C: ± 0,6°C / 150°C: ± 0,7°C / 250°C: ± 0,7°C |  |  |
| Počet polic (standard/max.) | 3/10 |  |  |
| Zabezpečení před přehřátím | samostatný termostat |  |  |
| Napájení | 230V / 50 Hz |  |  |

| Funkce |  | ECO | STD | TOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnější displej teploty | LED grafický LCD |  |  |  |
| Časově-teplotní profil (max.) | jednobodový šestibodový devítibodový |  |  |  |
| Možnost cyklického způsobu práce programu |  |  |  |  |
| Možnost regulace otáček ventilátoru | 0 – 100 % |  |  |  |
| Regulace výletu vzduchu z komory | manuální automatická |  |  |  |
| Nastavení času k dosažení zadané teploty |  |  |  |  |
| Automatické vypnutí ventilátoru po skončení práce programu |  |  |  |  |
| Nastavení zpoždění startu práce zařízení | 1min...99,59 h |  |  |  |
| Regulace času nastavené k teplotě v rozsahu: | 1min...99,59h nebo stálá práce 1min...999h nebo stálá práce |  |  |  |
| Ukazatel aktuálního času |  |  |  |  |
| Signalizace při poškození čidla teploty |  |  |  |  |
| Zvuková signalizace při překročení zadaných parametrů |  |  |  |  |
| Možnost kontroly zadaných parametrů během práce |  |  |  |  |
| Vnitřní prostor – nerezavějící ocel |  |  |  |  |
| Opláštění verze INOX | plech nerezavějící ocel |  |  |  |
| Výstup umožňující přenos dat do PC | RS 232 RS 485 MODBUS |  |  |  |
| Funkce SELFCHECK – kontrola po uvedení do chodu |  |  |  |  |
| Kontrola vstupu přes logování |  |  |  |  |
| Funkce Administrátora |  |  |  |  |
| Možnost zapamatování 9 časově-teplotních programů |  |  |  |  |
| Paměť |  |  |  |  |
| Zabezpečení heslem před smazáním dat z paměti |  |  |  |  |
| Pracovní kalibrační certifikát homogenity teploty (ve třech bodech svislé osy - 37°C) |  |  |  |  |
| Záruka 2 roky |  |  |  |  |
| Prohlášení o schodě CE a certifikáty PN-EN ISO 9001, PN-N 18001 |  |  |  |  |

| Dodatkové příslušenství | Objednací číslo | ECO | STD | TOP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vnější skleněné dveře | SL 240/A | + | + | + |
| Kolečka | QLK | + | + | + |
| Deska | SL 240/S | + | + | + |
| Přídavná polička | SL 240/P | + | + | + |
| Zesílená přídavná polička (max. nosnost 50 kg) | SL 240PW | + | + | + |
| Program EasyLab-T | EasyLab-T | + | + | + |
| Program EasyLab | EasyLab | + | + | + |
| Program SCADA | SCADA |  |  | + |
| Kabel RSK232 pro připojení k PC nebo tiskárně | RSK | + | + | + |
| Termická tiskárna | KAFKA | + | + | + |
| Jehličková tiskárna | TM-U210D | + | + | + |
| Zvuková signalizace otevřených dveří | SOD |  | + | + |
| Zamknutí na klíč | ZLK |  | + | + |
| Otvor pro přivedení dalších sond | OCZ |  | + | + |