VILLA LABECO, s.r.o., OR OS Košice I, vložka číslo 3996/V

t.č.+421-53-4426032, fax:+421-53-4196104,  e-mail:villa@spisnet.sk,   www.villalabeco.sk

Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Laboratorní termostat ST1200 a ST1200 INOX

Laboratorní jednokomorový termostat ST1200 je dostupný v těchto verzích :

A – se skleněnými dveřmi

B – s plnými dveřmi

C – s dvojitými dveřmi (vnitřní skleněné, vnější plné)

- vynucená cirkulace vzduchu

- vnitřní prostor :

- hliníkový

- z nerezavějící oceli – typ INOX

- opláštění :

- plech malovaný práškovou barvou

- z nerezavějící oceli – typ INOX

mikroprocesorové řízení času a teploty

ST1200/B

- komunikace s PC nebo tiskárnou pomocí kabelu RS232

| Technické parametry / typ | ST1200/A | ST1200/B |  | ST1200/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Využitelný objem (l) | 1143 |  |  | 1110 |
| Teplotní rozsah | +3°C ... +40°C; +50°C; nebo +60°C |  |  |  |
| Materiál komory | hliník / nerezavějící ocel |  |  |  |
| Vnější rozměry (mm) (Š x V x H) | 1435 x 2010 x 815 |  |  |  |
| Rozměry komory (mm) (Š x V x H) | 1200 x 1380 x 690 |  |  | 1200 x 1380 x 670 |
| Jmenovitý výkon (W) | 550 |  |  |  |
| Váha (kg) | 225 |  | 195 | 203 |
| Regulace teploty | po 0,1°C |  |  |  |
| Homogenita teploty | ±0,5°C |  |  |  |
| Stabilita teploty | ±0,5°C |  |  |  |
| Počet polic (standard / max.) | 2 komory - každá 5/11 |  |  |  |
| Zabezpečení před přehřátím | samostatný termostat |  |  |  |
| Napájení | 230V / 50 Hz |  |  |  |

| Technické parametry | ST1200/A | ST1200/B | ST1200/C |
| --- | --- | --- | --- |
| vnější ukazatel teploty – displej LED | + | + | + |
| skleněné dveře plné dvojité | + | + | + |
| 6-ti bodový časově-teplotní profil | + | + | + |
| možnost nastavení cyklického způsobu práce | + | + | + |
| možnost nastavení zpožděného startu práce 1min – 99,59h | + | + | + |
| k zadané teplotě lze nastavit časový interval 1min – 99,59h | + | + | + |
| zobrazení reálného času | + | + | + |
| signalizace poškození teplotního čidla | + | + | + |
| zvuková signalizace upozorňující na překročení zadané teploty | + | + | + |
| výstup umožňující přenos dat do PC RS 232 | + | + | + |
| možnost kontroly zadaných parametrů i v průběhu práce zařízení | + | + | + |
| vnitřní prostor hliník nerezavějící ocel – typ INOX | + + | + + | + + |
| opláštění plech malovaný práškovou barvou nerezavějící ocel – typ INOX | + + | + + | + + |
| stopky | + | + | + |
| funkce rozmrazení | + | + | + |
| kontrola výpadku napětí | + | + | + |
| pracovní kalibrační certifikát – proměření homogenity teploty ve 3 bodech svislé osy při 37°C | + | + | + |
| záruka 2 roky | + | + | + |
| prohlášení o shodě CE a certifikáty PN-EN ISO9001, PN-N 18001 | + | + | + |

| Dodatkové příslušenství | Objednací číslo | ST1200/A | ST1200/B | ST1200/C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolečka | QLK | + | + | + |
| Přídavná polička | ST1200/P | + | + | + |
| Přídavná polička INOX | ST1200/P INOX | + | + | + |
| Program EasyLab-T | EasyLab-T | + | + | + |
| Program EasyLab | EasyLab | + | + | + |
| Kabel RSK232 pro připojení k PC nebo tiskárně | RSK | + | + | + |
| Termická tiskárna | KAFKA | + | + | + |
| Jehličková tiskárna | TM-U210D | + | + | + |
| Zvuková signalizace otevřených dveří | SOD | + | + | + |
| Zamknutí na klíč | ZLK |  | + | + |
| Vnitřní zásuvky s uzemněním (max.3ks) | GNZ | + | + | + |
| Vnitřní osvětlení | OWW | + | + | + |
| Otvor pro přivedení dalších sond | OCZ | + | + | + |