VILLA LABECO, s.r.o., OR OS Košice I, vložka číslo 3996/V

t.č.+421-53-4426032, fax:+421-53-4196104,  e-mail:villa@spisnet.sk,      www.villalabeco.sk

Chrapčiakova 1, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Laboratorní termostat ST350/350 a ST350/350 INOX

Každá z komor dvoukomorového termostatu ST350/350 
je dostupná v těchto verzích :

A – se skleněnými dveřmi

B – s plnými dveřmi

C – s dvojitými dveřmi (vnitřní skleněné, vnější plné)

- vynucená cirkulace vzduchu

- vnitřní prostor :

- hliníkový

- z nerezavějící oceli – typ INOX

opláštění :

ST500/B

- plech malovaný práškovou barvou

- z nerezavějící oceli – typ INOX

- mikroprocesorové řízení času a teploty

- komunikace s PC nebo tiskárnou pomocí kabelu RS232

|  | Technické parametry / typ komory | ST350A | ST350B | ST350C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pro jednotlivou komoru pro celé zařízení | Využitelný objem (l) | 302 |  | 293 |
|  | Teplotní rozsah | +3°C ... +40°C; +50°C; nebo +60°C |  |  |
|  | Materiál komory | umělá hmota |  |  |
|  | Rozměry komory (mm) (Š x V x H) | 600 x 730 x 690 |  | 600 x 730 x 670 |
|  | Regulace teploty | po 0,1°C |  |  |
|  | Homogenita teploty | ±0,5°C |  |  |
|  | Stabilita teploty | ±0,5°C |  |  |
|  | Počet polic (standard / max.) | 3/6 |  |  |
|  | Zabezpečení před přehřátím | samostatný termostat |  |  |
|  | Jmenovitý výkon (W) | 700 |  |  |
|  | Vnější rozměry (mm) (Š x V x H) | 720 x 2010 x 815 |  |  |
|  | Váha (kg) | 175 … 187 |  |  |
|  | Napájení | 230V / 50 Hz |  |  |

| Technické parametry komory | ST3A | ST3B | ST3C |
| --- | --- | --- | --- |
| vnější ukazatel teploty – displej LED | + | + | + |
| skleněné dveře plné dvojité | + | + | + |
| 6-ti bodový časově-teplotní profil | + | + | + |
| možnost nastavení cyklického způsobu práce | + | + | + |
| možnost nastavení zpožděného startu práce 1min – 99,59h | + | + | + |
| k zadané teplotě lze nastavit časový interval 1min – 99,59h | + | + | + |
| zobrazení reálného času | + | + | + |
| signalizace poškození teplotního čidla | + | + | + |
| zvuková signalizace upozorňující na překročení zadané teploty | + | + | + |
| výstup umožňující přenos dat do PC RS 232 | + | + | + |
| možnost kontroly zadaných parametrů i v průběhu práce zařízení | + | + | + |
| vnitřní prostor z umělé hmoty | + | + | + |
| opláštění z plechu malovaného práškovou barvou | + | + | + |
| stopky | + | + | + |
| funkce rozmrazení | + | + | + |
| kontrola výpadku napětí | + | + | + |
| pracovní kalibrační certifikát – proměření homogenity teploty ve 3 bodech svislé osy při 37°C | + | + | + |
| záruka 2 roky | + | + | + |
| prohlášení o shodě CE a certifikáty PN-EN ISO9001, PN-N 18001 | + | + | + |

| Dodatkové příslušenství | Objednací číslo | ST350A | ST350B | ST350C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kolečka | QLK | + | + | + |
| Přídavná polička * | ST3/3/P | + | + | + |
| Přídavná polička INOX * | ST3/3/P INOX | + | + | + |
| Program EasyLab-T | EasyLab-T | + | + | + |
| Program EasyLab | EasyLab | + | + | + |
| Kabel RSK232 pro připojení k PC nebo tiskárně * | RSK | + | + | + |
| Termická tiskárna * | KAFKA | + | + | + |
| Jehličková tiskárna * | TM-U210D | + | + | + |
| Zvuková signalizace otevřených dveří * | SOD | + | + | + |
| Zamknutí na klíč * | ZLK |  | + | + |
| Vnitřní zásuvky s uzemněním (max.3ks) * | GNZ | + | + | + |
| Vnitřní osvětlení * | OWW | + | + | + |
| Otvor pro přivedení dalších sond * | OCZ | + | + | + |
| * nutno objednat pro každou komoru zvlášť |  |  |  |  |